2024年洛江区食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料一次性餐饮具 |  | 不少于60个 | 不少于30个 | 不少于30个 |
| 2 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 | 袋 | 不少于60个 | 不少于30个 | 不少于30个 |
|  |  | 膜 | 随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3卷（每卷膜外层除去至少2m，膜卷宽度应在200mm以上），每卷取不少于7.5m2，其中2卷作为检样，1卷作为备样。样品不得折叠，应以管芯卷轴小心卷好后封样。 |  |  |
| 3 | 一次性竹木筷 |  | 不少于200双 | 不少于100双 | 不少于100双 |
| 4 | 不锈钢餐饮具 |  | 4套 | 2套 | 2套 |
| 5 | 手洗餐具用洗涤剂 |  | 2个独立包装（不少于500mL） | 1个独立包装（不少于500mL） | 1个独立包装（不少于500mL） |

2 检验依据

表2塑料一次性餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 4 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表3包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 4 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表4一次性竹木筷检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫浸出量 | GB/T 19790.2-2005 |
| 2 | 霉菌 | GB/T 19790.2-2005 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 |

表5不锈钢餐饮具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 31604.49-2023 |
| 2 | 铬 | GB 31604.49-2023 |
| 3 | 砷 | GB 31604.49-2023 |
| 4 | 镉 | GB 31604.49-2023 |
| 5 | 镍 | GB 31604.49-2023 |

表6餐具用洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9985-2000 GB/T 13173-2021 |
| 2 | 气味 | GB/T 9985-2000 GB/T 13173-2021 |
| 3 | 总活性物/总有效物 | GB/T 9985-2000 QB 1994-1994 GB/T 13173-2021 |
| 4 | pH | GB/T 6368-2008 |
| 5 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 19790.2-2005一次性筷子 第2部分：竹筷

GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 9985-2000手洗餐具用洗涤剂

GB/T 9985-2022手洗餐具用洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。